УДК 004.023; 007.52

Шевченко Є. П., Голембо В.А.

Національний університет “Львівська Політехніка”,

кафедра електронних обчислювальних машин

Вимірювально – обчислювальна система для визначення рівня рідкого палива на борту ракети

У статті висвітлена проблема вимірювання рівня палива на борту ракет. Проведено аналіз існуючих реалізацій данної системи.

Ключові слова: Ракета, паливо.

The article deals with the problem of measuring the level of fuel on board missiles. The analysis of existing implementations of the given system.

Keywords: Missiles, fuel.

Вступ

Вперше проблема точного виміру рівня палива на борту ракет виникла у 1950-х роках у зв”язку з створенням С. П. Корольовим першої міжконтинентальної ракети Р-7. На цій двоступеневій пакетній ракеті виявилась необхідність синхронізації опорожнення баків з рідкими компонентами палива. Оцінки показали, що для допустимої ефективності системи синхронізації розходу палива необхідно забезпечити термінальну похибку не гірше 0.1%. Це приводить до похибки виміру рівнів не більше 0.05 – 0.07%. В ті часи не існувало датчиків рівня, навіть лабораторно-промислового, наземного типу з такими характеристиками, тому виникала проблема пошуку нових принципів дії, схем конструкцій датчиків, що забеспечують необхідну точність в тяжких умовах на борту ракети що летить. Для рішення цієї задачі, спочатку для ракети – лабораторії М5-РД, на якій було передбачено провести випробування системи, була організована масштабна науково-дослідницька робота з виходом на дослідні зразки системи. Ціль роботи полягала у виборі принципів побудови та створенні дослідних зразків безпоплавкових датчиків рівня. В результаті проведених робіт по створенню дослідних зразківта їх порівняльного аналізу, для використання на М5-РД було обрано дискретний ємнісний датчик з недубольованим чутливим елементом та мостовим ланцюгом для отримання сигналу. Цей датчик був розроблений у НДІ-88 К. І. Марксом під керівництвом Б. Є. Чертока.

При створенні перших бортових датчиків Систем Регулювання Спустошення Баків виникла проблема, без рішення якої неможливо було використовувати датчик на борту ракети що летить. Її суть полягала у пошуку методів мінімізації коливань рідини в зоні виміру рівня в польоті. Д. Є. Охоцимський вирішив проблему додавши у конструкцію тонкі і високи труби в яких коливання мали значно меншу амплітуду.

Постановка завдання

З метою створення системи вимірювально – обчислювальної системи для визначення рівня рідкого палива на борту ракети постає завдання аналізу вже існуючих реалізації та вибору засобів для розробки, що і є питанням наукового дослідження, висвітленого в даній статті.

Аналіз поставленої задачі

В сучасних системах контролю розходу палива використовуються декілька способів виміру рівня. Всі вони базуються на стрибкоподібному виміру певної властивості на кордоні розділу рідини та газу. Умовно усі датчики можна поділити на такі групи: резонансні, ультразвукові, манометричні, термометричні, ємнісні, поплавкові та вібраційні. За точністю ємнісні та ультразвукові датчики рівноцінні, їх інструментальна похибка складає 0.1%. Поплавкові датчики спеціального виконання з набором кулькових поплавків та з індуктивним зчитуванням сигналу показали задовільну для таких систем точність та знайшли широке застосування в Ракетах Носіях. Похибки датчиків інших груп значно більші, в сучасних системах вони не використовуються.

Висновки

В повномасштабних Ракетах Носіях на теперішній час використовується два типи систем для визначення рівня рідини: поплавково-індуктивний та ємнісний. У випадку використання в якості палива рідкого водню, застосування поплавково-індуктивного методу не допускається, однак мале значення відносної діелектричної провідності палива (1.2) вимагає збільшення “сохої” електричної ємності Точки Виміру і, як наслідок, збільшення габаритів та маси Блоку Датчиків в цілому.

Література

А. Я. Андрієнко, С. В. Балакін, С. М. Ломтєв, Ю. П. Портнов-Соколов “Проблема виміру рівня палива на борту рідинних ракет” Журнал “Вимірювання Контроль Автоматизація” №6 2003.